SEMO


Releji

3. Osnovni parametri i tehnicke karakteristike
	Òip
	JSZ3A
	JSZ3C
	JSZ3F
	JSZ3K
	JSZ3Y
	JSZ3R

	Opseg vremena kašnjenja
	A: 0.05-0.5s/5s/30s/3min
	0.1-1s
0.5-5s
1-10s
2.5-30s
5-60s
10-180s
	0.1-1s
0.5-5s
1-10s
2.5-30s
5-60s
10-180s
	
	

	
	B: 0.1-1s/10s/60s/6min
	
	
	0.1-1s
	0.5-6s/60s

	
	C: 0.5-5s/50s/5min/30min
	
	
	0.5-5s
	1-10s/10min

	
	D: 1-10s/100s/10min/60min
	
	
	1-10s
	2.5-30s/30min

	
	E: 5-60s/10min/60min/6h
	
	
	2.5-30s
	5-60s/60min

	
	F: 0.25-2min/2min/2h/12h
	
	
	5-60s
	

	
	G: 0.5-4min/40min/4h/24h
	
	
	
	

	Nacin podešavanja
	potenciometar

	Radni napon
	AC50Hz, 36V, 110V, 127V,
220V, 380V;
DC24V
	AC50Hz, 36V,
110V, 127V, 220V,
380V; DC24V
	AC50Hz, 110V,
220V, 380V;
DC24V
	AC50Hz, 110V,
220V, 380V;
DC24V
	AC50Hz, 110V,
220V, 380V;
DC24V

	Tacnost kašnjenja
	10%
	10%
	10%
	10%
	10%

	Snaga kontakta
	AC220V, 3A, cosö = 1
	AC220V, 3A
	AC220V, 3A
	AC220V, 3A, cosö = 1

	Elektricni vek trajanja
	1×105

	Mehanicki vek  trajanja
	1×106

	Temperatura sredine
	-5
~ +40

	Nacin montiranja
	na komandnu tablu, unutar opreme

	Podnožje
	za montažu na komandnu tablu: FM8858, FM8858X,
za montažu unutar opreme: CZS08X, CZS08X-E


	TIP
	JSZ3B-8
	JSZ3B-8H
	JSZ3B-11
	JSZ3H-Y
	JSZ3H-N
	JSZS-2
	JSZ3-3

	Opseg vremena kašnjenja
	Opseg u granicama
0.5s-100h podeljeni na èetiri vremenska intervala
	0.1-1s, 0.5-5s, 1-10s,
3-30s, 6-60s, 0.3-3min,
0.5-5min, 1-10min,
1.5-15min, 3-30min
	0.1-1s, 0.5-5s, 1-10s
3-30s, 6-60s, 0.3-3min,
0.5-5min, 1-10min,
1.5-15min, 3-30min
0.1-1h

	Nacin podešavanja
	potenciometar

	Radni napon
	AC50Hz 36V, 110V, 127V, 220V, 380V;  DC24V
(Po zahtevu je moguce napraviti i releje za druge napone napajanja)

	Tacnost kašnjenja
	5%
	10%

	Snaga kontakta
	AC200V,  3A,  cosö    1
DC28V,  5A

	Elektricni vek trajanja
	1×105

	Mehanicki vek trajanja
	1×106

	Temperatura sredine
	-5
~ +40

	Nacin montiranja
	na komandnu tablu, unutar opreme i na DIN šinu
	na komandnu tablu
	unutar opreme
	na kom. tablu, unutar opreme, na DIN šinu

	Podnožje
	na tabli: CZS08S;
na šini: CZS08C (8-pin), CZS11C (11-ðin)
	CZS08S
	CZF08A, CZS08B
	za komandnu tablu: FM8858, FM8858X;
unutar opreme: CZS08X


285
JSZ3
4. Šeme povezivanja
JSZ3A

JSZ3C

JSZ3F
Âúíøåí ñèãíàë
                       4                5
        3                       6
        2                       7                               
              1           8

Napajanje releja

Napajanje releja

Napajanje releja
JSZ3Y

JSZ3R

JSZ3K
Âúíøåí ñèãíàë
(        )
(     )
Napajanje releja

Napajanje releja

Napajanje releja
JSZ3B-8

JSZ3B-11

JSZ3B-8H
íóëèðàíå ïóñêàíå
ïàóçà
                                                                   2             10
                                                                        1   11
Napajanje releja

Napajanje releja


Napajanje releja
JSZ3-2

JSZ3H-Y, N

JSZ3-3
(+)
Napajanje releja

Napajanje releja

Napajanje releja

286
